Modulazione AM

Vm=Amcos(ωmt)  Modulante

Vp=Apcos(ωpt) Portante

VAM=[Ap+Amcos(ωmt)]cos(ωpt) Modulata

Codice Scilab per gli andamenti temporali :

clf()

fp=20e3;

wp=2*%pi*fp;

Tp=1/fp;

Ap=5;

Am=0.1;

fm=2e3;

wm=2*%pi*fm;

Tm=1/fm;

t=linspace(0,5*Tm,50000);

inviluppo=Ap+Am*cos(wm*t)

yAM=[inviluppo].*cos(wp*t);

plot(t,inviluppo,'r')

plot(t,-inviluppo,'r')

plot(t,yAM)

indice di modulazione :

m=AmApin %m%=AmAp⋅100

Casi possibile al variare dell’indice di modulazione:

| Indice di modulazione |  | Andamento temporale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m<1 | m%<100% |  | # Ok Ap=5; Am=3; m%=3/5*100=60% |
| m=1 | m%=100% |  | # Caso limite Ap=5; Am=5; m%=5/5*100=100% |
| m>1 | m%>100% |  | Sovrammodulazione Ap=5; Am=8; m%=8/5*100=160% Non posso demodulare correttamente |
| m<<1 | m%<<100% |  | Basso indice di modulazione Ap=5; Am=0.1; m%=0,1/5*100=2% La modulante incide poco sulla portante |