CODICE µC

void main(){

char txt[4]; 	//vettore di 5 elementi (segno, 3 cifre, CR)

char set=0;  	//flag per distinguere dato da ind.

char indirizzo; 	//dichiarazione variabile 1 byte per locazione Eeprom

char dato;    	//dichiarazione variabile 1 byte per dato assegato a Eeprom

Usart_Init(9600); 	//inizializzazione  serial com 9600 baud,8bit,no parity contr. 1 stop bit

Lcd_Init(&PORTB); 	//configurazione LCD su porta B

Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);	//pulitura memoria LCD

Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF);	//disabilitazione lampeggio cursore

inizio: 	//etichetta di salto

//----------------------------------------------------------------------

//******************acquisizione su comunicazione seriale**************

if (Usart_Data_Ready()) { 	//controllo buffer di ricezione

if(set==0){ 	//caso con assegnazione primo dato alla var. indirizzo

indirizzo = Usart_Read(); 	//assegnazione

set=1;Usart_Write(13); 	//set impostato pre caso secondo dato

//ed invio codice di risposta dato ricevuto

goto inizio 	//riesecuzione della procedura di acquisizione

}

if(set==1){dato = Usart_Read();set=0;}	//caso con assegn. secondo dato

EEprom_Write(indirizzo, dato);	//scrittura sulla Eeprom

//--------------------------------------------------------------------

//****************visualizzazione dati su display LCD*********************

//conversione valore intero in stringa e visualizzazione su LCD

ByteToStr(indirizzo, txt);Lcd_Out(1, 1, txt);

//conversione valire intero in stringa e visualizzazione su LCD

ByteToStr(dato, txt);Lcd_Out(2, 1, txt);

}

goto inizio 	//genera loop con salto all'etichetta INIZIO

}