ϕ

Z

jX

R

V

Z

I

+

+

Z=R reale+jX immag.

Z=VI  →   Z=V-I   →   φ=αv-αi=arctgXR

Calcolo della POTENZA ISTANTANEA fornita al carico Z

pt=vt∙it=VMsen(ωt+αv)∙IMsenωt+αi)=VMIMsen(ωt+αvα)∙sen(ωt+αiβ)

Utilizzando le seguenti formule e definizioni:

senα∙senβ=12cosα-β-cosα+β     formula di Werner     VEFF=VM2  → VM=2VEFFIEFF=IM2  → IM=2IEFFVMIM=2VEFF2IEFF=2 VEFFIEFF

pt=12VMIMcosωt+αvα-ωt+αiβ-cosωt+αvα+ωt+αiβ

=VEFFIEFF [cosαv-αi-cos2ωt+αv+αi]=VEFFIEFF cosφcomponentecostante-VEFFIEFF cos2ωt+αv+αicomponentea frequenza doppia

Quindi la potenza istantanea risulta data dalla somma di una componente costante P e di una componente a frequenza doppia (2ω) pf(t)

P=VEFFIEFF cosφ POTENZA ATTIVA (o potenza reale)

pft=-cos2ωt+αv+αi    potenza fluttuante

ptistantanea=Pattiva+pf(t)fluttuante

Potenza

istantanea

Potenza

fluttuante

Potenza

attiva

La POTENZA ATTIVA è potenza media fornita all’impedenza Z (al carico)

P=1T0Tptdt=VEFFIEFF cosφ   [Watt]

È la potenza effettivamente fornita all’impedenza o per meglio dire: quella che viene trasformata in altra potenza (es. calore)

La potenza fluttuante mediamente vale zero. Viene rimpallata tra generatore e impedenza quindi non dà luogo ad un effettivo trasferimento di energia.

cos φ prende il nome di FATTORE di POTENZA

φ=Z=arctgXR   R≥0  quindi se X≥0  →  0°≤φ≤90°   se X≤0  → -90°≤φ≤0°

-90°≤φ≤90°   →   0≤cosφ≤1   →    potenza assorbita da Z

CIRCUITO PURAMENTE OHMICO (X=0 ;Z=R)

V ed I sono in fase	⇔	φ = 0	⇒	cosφ = 1	⇒	P = VEIE = PMAX

CIRCUITO PURAMENTE INDUTTIVO (R=0 ; Z=+jX )

V ed I sono in quadratura	⇔	φ = +90°	⇒	cosφ = 0	⇒	P = 0 = Pmin

CIRCUITO PURAMENTE CAPACITIVO (R=0 ;Z=-jX )

V ed I sono in quadratura	⇔	φ = -90°	⇒	cosφ = 0	⇒	P = 0 = Pmin

CIRCUITO OHMICO INDUTTIVO (Z=R+jX )

Vè in anticipo suI	⇔	0°<φ<90°	⇒	0<cosφ < 1	⇒	P = VEIEcosφ

CIRCUITO OHMICO CAPACITIVO (Z=R-jX )

Vè in ritardo suI	⇔	-90°<φ< 0°	⇒	0<cosφ < 1	⇒	P = VEIEcosφ

POTENZA REATTIVA

Dato che P=VEFFIEFF cosφ se ne deduce che non tutta la IEFF contribuisce alla potenza attiva ma solo una sua frazione data da:

Ia= IEFF cosφ	COMPONENTE ATTIVA di IEFF

| P=VEFFIa=VEFFIEFF cosφ | POTENZA ATTIVA [Watt] |
| --- | --- |

Analogamente si definisce:

Ir= IEFF senφ	COMPONENTE REATTIVA di IEFF

| Q=VEFFIr=VEFFIEFF senφ | POTENZA REATTIVA [VAR] |
| --- | --- |

Risulta quindi:

IEFF=Ia+Ir

Ir non può dar luogo con continuità ad un trasferimento di energia dal generatore al circuito utilizzatore, questo perché tutta l’energia viene trasferita tramite Ia.

Q SI MISURA IN VOLTAMPERE REATTIVI (VAR).

Non in Watt perché nel tempo non dà luogo a trasformazioni energetiche in un solo senso.

Q non è la potenza fluttuante

P

Q

S

φ

?Q rappresenta 1/2 del valore massimo della potenza reattiva istantanea?. Tiene quindi conto della presenza di fenomeni energetici CONSERVATIVI nel bipolo, dovuti alla presenza di CAPACITA’ ed INDUTTANZE.

POTENZA COMPLESSA

| S=P+jQ | POTENZA COMPLESSA [VA] |
| --- | --- |

S=VEFFIEFF cosφ+j∙VEFFIEFF senφ=VEFFIEFF(cosφ+j∙senφ)

S=VEFFIEFFcosφ+j∙senφ=VEFFIEFF∙cosφ+j∙senφ=VEFFIEFF≜S

| S=VEFFIEFF | POTENZA APPARENTE [VA] |
| --- | --- |

RIFASAMENTO

Quando gli utilizzatori sono macchine elettriche come motori e trasformatori, l’impianto elettrico può essere schematizzato come in figura.

V

φ

Siamo in presenza quindi di un carico ohmico-induttivo: la tensione risulta anticipata di un angolo φ rispetto alla corrente in quanto:

I=VZ   →   I=V-Z

φIL

R

jωL

Z

Z=R+jωL →  φ=Z=arctgωLR ≥0°        Z=R2+ωL2

Risulta inoltre:

ωL=Z∙senφ

Per semplicità  da qui in avanti  scriveremo Z al posto di Z, V al posto di V, etc.

| ωL=Z∙senφ → | senφ=ωLZ |
| --- | --- |

Per portare la corrente che scorre sul generatore in fase con la sua tensione, si inserisce un condensatore in parallelo (analogo risultato si può ottenere con un C in serie ma in questo caso su Z non sarebbe più applicata la tensione V richiesta)

Ora la corrente I sul generatore risulta data dalla somma di IC sul condensatore (90° in anticipo su V) e IL sull’induttore

I=IC+IL

Se C è troppo piccolo I risulterà ancora in ritardo [A], se C è troppo grande I risulterà in anticipo [B]

V

IL

IC

I

A

IC

V

IL

φ

I

B

I e V risulteranno in fase se: IC=IL∙senφ   [C]

| Ic=V1jωC=jωCV → IC=ωCVmoduli |  | IL=VZ → IL=VZmoduli |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ωCV=VZ∙senφ=VZ∙ωLZ → ωCV=VZ∙ωLZ |  |  |  |
|  | C=LZ2=LR2+ωL2 |  |  |

V

IL

IC

φ

IL∙senφ

I

C